# Технико-экономическое обоснование системы «умный дом»

# как инвестиционно-строительного проекта

Гугунова Е.А.1

магистр,  Санкт-Петербургский политехнический университет  Петра Великого  (СПбПУ), Инженерно-строительный институт, Высшая школа промышленно-гражданского и дорожного строительства

195251 ,Санкт-Петербург, Политехническая улица, 29

Леонов. А.В.2

бакалавр,  Санкт-Петербургский политехнический университет  Петра Великого  (СПбПУ), Инженерно-строительный институт, Высшая школа промышленно-гражданского и дорожного строительства

195251 ,Санкт-Петербург, Политехническая улица, 29

Аннотация.  Научные открытия  и технологический прогресс значительно изменили образ жизни человека. Цифровые технологии создают возможности высокого комфорта проживания и позволяют управлять неограниченным количеством приборов с помощью главного компьютера, который объединяет все системы как центральный мозг, тем самым координируя все процессы с определенной логикой. Безусловно, инновационные решения требуют соответственных капиталовложений, но разработчики данной системы утверждают, что данное превышение по инвестициям можно оправдать экономией на жилищно-коммунальных услугах.  Цель данной статьи – произвести технико-экономический расчет инвестиционно-строительного проекта, построенного по технологии «умный дом» и обосновать экономическую целесообразность выбора энергоэффективной системы. В результате решения поставленных в работе вопросов были использованы общенаучные методы исследования в рамках сравнительного, логического и статистического анализа.

Ключевые слова: система “Умный Дом”, инвестиционно-строительный проект, технико-экономические показатели, инвестиционно-инновационный проект,   экономическое обоснование.

Feasibility study of the «smart home» system

as an investment and construction project

Gugunova E.1

the  master Graduate School of Industrial Civil and Road Construction Institute of Civil Engineering

St. Petersburg, Polytechnic street, 29

Leonov. A.2

the  bachelor Graduate School of Industrial Civil and Road Construction Institute of Civil Engineering

St. Petersburg, Polytechnic street, 29

Abstract: Scientific discoveries and technological advances have significantly changed the way people live. Digital technology creates opportunities for high living comfort and allows you to control an unlimited number of devices using the main computer, which combines all systems as the central brain, thus coordinating all processes with a certain logic. Of course, innovative solutions require appropriate investments, but the developers of this system argue that this excess in investment can be justified by savings on housing and communal services.  The purpose of this article is to make a technical and economic calculation of the investment and construction project based on the "smart house" technology and justify the economic feasibility of choosing an energy efficient system. As a result of the solution of the issues raised in the work were used scientific methods of research in the framework of comparative, logical and statistical analysis.

Keywords:  smart house system, investment and construction project, feasibility studies, investment and innovation project, economic justification

- ТЭП исследуемого объекта

Целью разработки и расчета технико-экономических показателей является обоснование экономической целесообразности выбранных технологических решений. Для объектов общественного пользования основными технико-экономическими показателями являются — затраты на эксплуатацию здания или сооружения, затраты на оплату труда, капитальные вложения и сроки на строительство; Также важно учесть показатели, выражающие натуральные величины-общая и полезная площади и т.д. [5]

Для расчета ТЭП в данной исследовательской работе был рассмотрен одноэтажный жилой дом площадью 120кв. м, расположенный в Московской области. Для сравнения и выбора наиболее выгодного варианта дом был рассмотрен в виде классического домостроения и варианта, построенного по технологии «умный дом».  В таблицах приведены подробные стоимостные характеристики  материалов и расценки необходимых работ. Данные в таблицах составлены на основе результатов реальных цен актуальных на 2020 год.

Таблица 1.1

1 вариант- традиционная электрика (материалы)

| № п/п | Наименование материала | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | 60 | 550 | 33000 |
| 2 | Кабель ВВГ нг 3х1,5 | 45 | 450 | 20250 |
| 3 | Кабель UTP | 25 | 100 | 2500 |
| 4 | Коаксиальный кабель SAT-50 | 18 | 100 | 1800 |
| 5 | Подрозетники | 10 | 70 | 700 |
| 6 | Распаячные коробки | 150 | 7 | 1050 |
| 7 | Труба гофрированная серая 20мм | 7,3 | 1000 | 7300 |
| 8 | Труба гофрированная оранжевая 16мм | 10 | 200 | 2000 |
| 9 | Щит силовой | 5000 | 1 | 5000 |
| 10 | Автоматические выключатели | 300 | 20 | 6000 |
| 11 | Дифавтоматы | 2500 | 3 | 7500 |
| 12 | УЗО | 2500 | 1 | 2500 |
| 13 | Щит СКС | 4000 | 1 | 4000 |
| 14 | Лента перфорированная | 4 | 200 | 800 |
| 15 | Крепёж, патроны, лампочки, соединители Wago |  |  | 2000 |
| 16 | Механизмы выключателей, переключателей, розеток | 200 | 70 | 14000 |
| 17 | Светильники настенные | 800 | 7 | 5600 |
| 18 | Светильники точечные | 1500 | 13 | 19500 |
| 19 | Светильники потолочные | 5000 | 9 | 45000 |
|  | Итого материалов |  |  | 180500 |

Таблица 1.2

1 вариант- традиционная электрика (работы)

| № п/п | Наименование работ | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка силового кабеля в гофре | 100 | 1000 | 100000 |
| 2 | Монтаж подрозетников | 600 | 70 | 42000 |
| 3 | Монтаж распаячных коробок | 1200 | 7 | 8400 |
| 4 | Монтаж и сборка щита электрического | 20000 | 1 | 20000 |
| 5 | Прокладка сетей СКС | 100 | 200 | 20000 |
| 6 | Монтаж и сборка щита СКС | 7000 | 1 | 7000 |
| 7 | Монтаж механизмов розеток, выключателей, переключателей | 250 | 70 | 17500 |
| 8 | Монтаж настенных светильников | 750 | 7 | 5250 |
| 9 | Монтаж пололочных точечных светильников | 800 | 13 | 10400 |
| 10 | Монтаж потолочных светильников | 1500 | 9 | 13500 |
| 11 | Пусконаладочные работы | 3000 | 1 | 3000 |
|  | Итоговая стоимость работ |  |  | 247050 |
| Всего материалов и работ |  |  |  | 427550 |
| Таблица 1.3 1 вариант- традиционное отопление (материалы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Сервопривода | 1600 | 6 | 9600 |
| 2 | Датчик температуры | 500 | 6 | 3000 |
| 3 | Терморегуляторы | 4600 | 6 | 27600 |
| 4 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | 60 | 80 | 4800 |
| 5 | Котельное оборудование | 49000 | 1 | 49000 |
| 6 | Оборудование для обвязки | 30000 | 1 | 30000 |
|  | Итого материалов |  |  | 124000 |

Таблица 1.4

1 вариант- традиционное отопление (работы)

| 1 | Прокладка силового кабеля в гофре | 100 | 80 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Монтаж терморегуляторов | 2500 | 6 | 15000 |
| 3 | Монтаж датчиков температуры | 500 | 6 | 3000 |
| 4 | Монтаж сервоприводов | 1000 | 6 | 6000 |
| 5 | Монтаж контуров системы водяного пола | 700 | 90 | 63000 |
| 6 | Монтаж котельного оборудования (за комплект) | 15000 | 1 | 15000 |
|  | Итоговая стоимость работ |  |  | 110000 |
| Всего материалов и работ |  |  |  | 234000 |
| Общая стоимость материалов и работ рассматриваемых ЖКУ |  |  |  | 661550 |

Таблица 2.1

| 2 вариант- электрика «Умный дом» (материалы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Цена | Количество | Стоимость |
| 1 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | 60 | 550 | 33000 |
| 2 | Кабель ВВГ нг 3х1,5 | 45 | 300 | 13500 |
| 3 | Кабель UTP | 25 | 400 | 10000 |
| 4 | Коаксиальный кабель SAT-50 | 18 | 100 | 1800 |
| 5 | Подрозетники | 10 | 70 | 700 |
| 6 | Распаячные коробки | 150 | 4 | 600 |
| 7 | Труба гофрированная серая 20мм | 7,3 | 850 | 6205 |
| 8 | Труба гофрированная оранжевая 16мм | 10 | 500 | 5000 |
| 9 | Щит силовой | 15000 | 1 | 15000 |
| 10 | Автоматические выключатели | 300 | 35 | 10500 |
| 11 | Дифавтоматы | 2500 | 3 | 7500 |
| 12 | УЗО | 2500 | 1 | 2500 |
| 13 | Щит СКС | 8000 | 1 | 8000 |
| 14 | Лента перфорированная | 4 | 200 | 800 |
| 15 | Крепёж, патроны, лампочки, соединители Wago |  |  | 2000 |
| 16 | Механизмы выключателей, переключателей, розеток | 200 | 70 | 14000 |
| 17 | Светильники настенные | 800 | 7 | 5600 |
| 18 | Светильники точечные | 1500 | 13 | 19500 |
| 19 | Светильники потолочные | 5000 | 9 | 45000 |
| 20 | Комплект оборудования "Умный Дом" (контроллер Easy Home PLC, блоки входов/выходов ОВЕН) | 75000 | 1 | 75000 |
|  | Итого материалов |  |  | 276205 |

Таблица 2.2

2 вариант- электрика «Умный дом» (работы)

| № п/п | Наименование работ | Цена | Количество | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка силового кабеля в гофре | 850 | 100 | 85000 |
| 2 | Монтаж подрозетников | 600 | 70 | 42000 |
| 3 | Монтаж распаячных коробок | 1200 | 4 | 4800 |
| 4 | Монтаж и сборка щита электрического | 60000 | 1 | 60000 |
| 5 | Прокладка сетей СКС | 100 | 500 | 50000 |
| 6 | Монтаж и сборка щита СКС | 15000 | 1 | 15000 |
| 7 | Монтаж механизмов розеток, выключателей, переключателей | 250 | 70 | 17500 |
| 8 | Монтаж настенных светильников | 750 | 7 | 5250 |
| 9 | Монтаж пололочных точечных светильников | 800 | 13 | 10400 |
| 10 | Монтаж потолочных светильников | 1500 | 9 | 13500 |
| 11 | Пусконаладочные работы | 30000 | 1 | 30000 |
|  | Итоговая стоимость работ |  |  | 333450 |
| Всего материалов и работ |  |  |  | 609655 |

Таблица 2.3

2 вариант- отопление «Умный дом» (материалы)

| 1 | Сервопривода | 1600 | 6 | 9600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Датчик температуры | 500 | 6 | 3000 |
| 3 | Кабель UTP | 25 | 80 | 2000 |
| 4 | Кабель ВВГ нг 3х2,5 | 60 | 80 | 4800 |
| 5 | Котельное оборудование | 49000 | 1 | 49000 |
| 6 | Оборудование для обвязки | 30000 | 1 | 30000 |
|  | Итого материалов |  |  | 98400 |

Таблица 2.4

2 вариант- отопление «Умный дом» (работы)

| 1 | Прокладка силового кабеля в гофре | 100 | 80 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прокладка сетей СКС | 100 | 80 | 8000 |
| 3 | Монтаж датчиков температуры | 500 | 6 | 3000 |
| 4 | Монтаж сервоприводов | 1000 | 6 | 6000 |
| 5 | Монтаж контуров системы водяного пола | 700 | 90 | 63000 |
| 6 | Монтаж котельного оборудования (за комплект) | 15000 | 1 | 15000 |
|  | Итоговая стоимость работ |  |  | 103000 |
| Всего материалов и работ |  |  |  | 201400 |
| Общая стоимость материалов и работ рассматриваемых ЖКУ |  |  |  | 811055 |

Стоимостными характеристиками водоснабжения и водоотведения можно пренебречь, так как цены на них одинаковые.

Также представим в таблице 3 потребительские тарифы [4]  на рассматриваемые нами виды коммунальных услуг и получим усредненные объемы на данные услуги, при условии, что в доме проживают три человека.

Таблица 3.

| Потребительские тарифы по Московской области на отдельные виды услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид платежа | Электроэнергия | Газовое отопление |
| Тариф | 3,89 руб за 1 кВт.ч | 6,83 руб./м3 |

Далее рассмотрим также усредненные объемы потребляемых услуг.

Таблица 4.

| Усредненные объемы потребителяемых услуг за месяц |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид платежа | Электроэнергия | Газовое отопление |
| Объем | 800 кВт.ч и 600 кВт.ч | 650 м3 |

За отопительный период примем 7 месяцев (с ноября по май), а для подсчета итоговой суммы за электричество примем, что с ноября по апрель  люди расходовали 800 кВт.ч, а с мая по октябрь 600 кВт.ч.

Тогда получим, что общая стоимость  газа для отопления дома в год составляет:

6,83*650*7=31076,5 руб. ;

а общая стоимость за электричество:

3,89*800*6+3,89*600*6=32676 руб.

- Расчет эффективности капитальных вложений

Сравнение денежного потока, формируемого при реализации инвестиционного проекта с исходным капиталовложением является методом оценивания эффективности применения инвестиционного капитала. Эффективность проекта достигается при возврате вложенных средств и получении необходимой доходности. [1]

Таким образом, на основании  полученных данных о примерной стоимости за отопление и электричество в год, мы можем рассчитать следующие показатели эффективности капиталовложений, при условии выбора системы «умный дом»:

- Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

- Чистое современное значение инвестиционного проекта (NPV)

- Внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) (IRR)

Представим ежегодный приток денег как сумму сэкономленных средств на жилищно-коммунальных услугах благодаря энергосберегающим возможностям данных систем. По данным многих источников утверждается, что на отоплении и электричестве можно экономить до 30%.

Таким образом получим, что за отоплении в этом случае придется заплатить: 31076,5*0,7=21753,55 руб. и в этом случае мы экономим 9322,95 руб./год ;

а за электричество плата составит:  32676*0,7=22873,2 руб. с экономией в 9802,8 руб./год.

Очевидно, что даже при такой экономии за один год невозможно получить положительный NPV или хотя бы равный 0 и на то чтобы дом окупился, потребуется несколько лет.

Так как разница между традиционным вариантом дома и «умным домом» в инвестированных затратах на реализацию проекта составила 811055-609655=201400 руб., то чтобы определить срок окупаемости поделим эту сумму разницы инвестированных затрат на сумму сэкономленных денег от коммунальных услуг: 201400/(9322,95+9802,8)=10,5 (лет)

Таким образом, можно сделать вывод, что срок экономической окупаемости «умного дома» - вопрос примерно 10 лет.

Тогда чтобы узнать эффективен ли наш проект, найдем внутреннюю норму доходности IRR.

Для этого найдем отношение требуемого значения инвестиции к ежегодному притоку денег, которое будет совпадать с множителем какого-либо (пока неизвестного) коэффициента дисконтирования.

Полученное значение фигурирует в формуле определения современного значения аннуитета. Для расчета IRR используем финансовый калькулятор EXCEL.

Таким образом, можно сделать вывод, что за 20 лет IRR составит 7,08%, показатель выше стоимости капитала – значит, проект принимается.

Тогда можем рассчитать NPV за период 20 лет:

NPV=19126*20-19126*10,5=181697 руб.

- Результаты  и выводы

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод об экономической целесообразности выбора «умного дома» как инвестиционно-строительного проекта.

В заключение следует отметить что:

- Не смотря на достаточно длительный срок окупаемости , проект имеет неплохие показатели экономической эффективности такие как DPB ≈10 лет, NPV ≈180 тыс. руб. при IRR=7,08% годовых.

- Кроме экономической целесообразности система «умный дом» позволяет обеспечить высокий комфорт проживания и удобства даже  на протяжении периода окупаемости.

- Да, пока данная технология не получила столь широкого распространения в нашей стране, нежели за рубежом, ввиду достаточно высокой стоимости реализации проекта и скептического отношения к инновации.

Литература:

- Учебник  Савчук В.П. «Оценка эффективности инвестиционных проектов» Раздел 7. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки;

- Муллагазиева К.М., Кузнецова Е.В. Экономическая целесообразность выбора энергоэффективной системы «Умный дом» // Вестник Евразийской науки, 2019 №5, https://esj.today/PDF/80ECVN519.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. Рус., англ.

- Казарновский В.А., Аксёнов М.А. Развитие подходов к внедрению  системы «умный дом» в рамках инвестиционно строительных проектов малоэтажного строительства. // Московский экономический журнал, 2019 №6, DOI 10.24411/2413-046Х-2019-16007 (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. Рус., англ.

- Справочник тарифов на электроэнергию и газ в Московской области. / https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/196/40940/,

https://energovopros.ru/spravochnik/gazosnabzhenie/tarify-na-gaz/moskva/41171/

- Технико-экономические показатели в строительстве

https://knep.ru/realt/texniko-ekonomicheskie-pokazateli-tep.html

________________________________________________________________

1Гугунова Евгения Алексеевна- магистр, +79819480912

e-mail: gugunation13.ru@yandex.ru,

2Леонов Артём Владимирович-  бакалавр, +79214101423

e-mail:  213a.leonov@gmail.com