УДК 004.89/ББК 32.813

Кирилюк В.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Аннотация. Данная статья представляет исследование возможностей автоматизации теплицы для выращивания сельскохозяйственных культур с использованием нейросетей. В работе рассмотрены актуальность автоматизации в сельском хозяйстве и возможности искусственного интеллекта, а также приведены примеры реализации.

Ключевые слова: автоматизация теплицы, сельскохозяйственные культуры, искусственный интеллект, оптимизация, нейросети.

Современные датчики и приборы позволяют автоматизировать регулирование температуры, влажности, освещенности и полива. Получение значений производится с помощью датчиков температуры, влажности воздуха, освещенности, влажности почвы. Управление производится с помощью различных приборов: обогревателя, увлажнителя, системы вентиляции, представляющей собой окна, положение которых управляются электрическими линейными приводами, светодиодных матриц или лент с подключенными к ним диммерами, системы полива, с подключенными к ней электромагнитными клапанами. Мощная электрическая нагрузка регулируется с помощью переключения электромагнитного реле.

Для автоматизации сбора урожая возможно обеспечить с помощью специальных умных роботов, оснащенных камерой и манипуляторами, обеспечивающими захват плодов. Поиск плодов обеспечивает встроенная нейросеть. Автоматизация посева и удобрения также может осуществляться с помощью роботов, либо специальных систем, которые устанавливаются над грядкой.

Автоматизация сельского хозяйства является важным направлением развития, которое способно повысить эффективность и устойчивость производства сельскохозяйственных культур. Одним из инновационных подходов к автоматизации является использование нейросетей, включая модель GPT-3, которая основана на технологии глубокого обучения и способна генерировать тексты с высокой степенью качества и логичности. В данной статье исследуются возможности применения нейросетей в автоматизации теплицы для выращивания сельскохозяйственных культур.

Актуальность автоматизации теплицы для выращивания сельскохозяйственных культур состоит в нескольких факторах. Во-первых, автоматизация позволяет снизить затраты на рабочую силу, повысить производительность труда, ликвидировать нехватку рабочей силы, наблюдаемая в некоторых отраслях сельского хозяйства, улучшить условия труда, сократив число рутинных операций.

Во-вторых, оптимизировать цикл роста, автоматизировав регулирование параметров окружающей среды, что в свою очередь повысить урожайность.

В-третьих, повысить качество сельскохозяйственной продукции, сделав производственный процесс более однородным, сократить дефекты и обеспечить соответствие стандартам.

В-четвертых, уменьшить риск человеческого фактора и повысить безопасность труда путем перехода от непосредственного участия работника в процессе производства к выполнению лишь надзорных функций.

Нейросеть может быть обучена анализировать данные, такие как температура, влажность, освещение, состав и влажности почвы, предсказывать оптимальные условия для выращивания определенных растений и оптимальные моменты для полива. Впоследствии настраивать параметры регулирования окружающей среды в теплице в соответствии с результатами анализа. Также может предоставлять информацию о необходимом количестве воды и частоте полива для каждого конкретного растения, что позволяет обеспечить дифференцированный уход за растениями.

На основе визуальных данных, предоставляемых с помощью камер или фотографий нейросеть способна распознавать признаки заболеваний растений или наличия вредителей и давать рекомендации по лечению или применению соответствующих мер борьбы с вредителями своевременно сообщая о проблеме управляющему. Наличие камер дает возможность нейросети производить мониторинг данных о росте растений в теплице, определяя стадии развития, и предоставлять информацию о необходимых мерах ухода или корректировке условий выращивания. Также есть возможность распознавания различных сортов растений и их характеристики, на основе чего нейросеть может предоставить рекомендации о наиболее подходящих сортах для конкретной теплицы, учитывая условия окружающей среды, требования к уходу и цели выращивания, разработать оптимальное расписание работ в теплице, включая посадку, полив, удобрение, обрезку и сбор урожая.

Анализ окружающей среды, сортов растений, методов выращивания и других факторов позволяет нейросети прогнозировать урожайность, планировать поставки семян и удобрений, предоставляя данные в виде отчетов управляющему. Это поможет с планированием сбора урожая, определением объемов производства и планированием ресурсов.

Использование нейросети позволяет оптимизировать энергопотребление в теплицах, подбирая оптимальные настройки систем отопления, охлаждения и освещения, основываясь на данных о температуре, освещении, солнечной радиации и других факторах. Также есть возможность оптимизировать расход ресурсов в теплице, что позволяет сократить издержки и улучшить устойчивость процесса выращивания.

Нейросеть может быть задействована для управления системами безопасности в теплицах, например, для обнаружения вторжений, контроля доступа и мониторинга событий безопасности. Она может анализировать данные с видеокамер, датчиков движения и других источников для предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности растений и тепличного оборудования.

Примеры реализации проектов с использованием искусственного интеллекта подтверждают потенциал данного подхода. В Пензенском государственном университете изобрели и собрали теплицу с внедренным искусственным интеллектом. Специально обученная нейросеть регулирует выращиваемую культуру, получая данные от установленной камеры, а не от механических датчиков. Процесс контроля производится над каждым отдельным растением индивидуально, что позволяет экономить энергозатраты и своевременно предотвращать гибель растений, тем самым повышая урожайность [5].

Научная группа из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» представили экспериментальный образец автоматизированной теплицы. Реализация предусматривает индивидуальную настройку под выращиваемую культуру, присутствует функция контроля стадии роста с помощью дальномеров. В будущем предполагается внедрение нейросети для автоматического распознавания больных растений [6].

Исследование возможностей автоматизации теплицы для выращивания сельскохозяйственных культур с использованием нейросетей показывает, что нейросети играют важную роль в оптимизации процессов производства. Они способны анализировать большие объемы данных, принимать информированные решения и предлагать оптимальные условия для выращивания растений. Примеры создания подобных теплиц подтверждают их актуальность и потенциал в сельском хозяйстве. Внедрение такой системы автоматизации может привести к увеличению урожайности, снижению затрат и повышению эффективности производства сельскохозяйственных культур.

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 0168-2019-0006 «Управление процессам структурной трансформации экономики регионов на основе развития малого и среднего предпринимательства».

Библиографический список

1. Patan K., Artificial Neural Networks for the Modelling and Fault Diagnosis of Technical Processes, 2018, c. 145-158.

2. M. O. Ojo, A. Zahid, Deep Learning in Controlled Environment Agriculture: A Review of Recent Advancements, Challenges and Prospects, 2022, c. 5-7.

3. Khan H. R., Gillani Z., Jamal M. H., Athar A., Chaudhry M. T., Chao H., He Y., Chen M., Early Identification of Crop Type for Smallholder Farming Systems Using Deep Learning on Time-Series Sentinel-2 Imagery, 2023, c. 8-9.

4. Zhang Q., Liu Y., Gong C., Chen Y., Yu H., Applications of Deep Learning for Dense Scenes Analysis in Agriculture: A Review, 2020, c. 3-5.

5. «Умная» теплица от исследователей из ПГУ повысит урожайность и сэкономит энергозатраты, 2023, URL: https://www.pnzgu.ru/news/2023/05/10/11180019 (дата обращения 15.06.2023).

6. Ученые ЛЭТИ повысили урожайность автоматизированной теплицы с помощью нейросети, 2022, URL: https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/uchenye-leti-povysili-urozhajnost-avtomatizirovannoj-teplicy-s-pomoshhyu-nejroseti (дата обращения 15.06.2023).

Информация об авторе

Петросян Люсинэ Эдуардовна (Россия, Москва) – доцент, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) (Россия, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73, l.petrosyan@mgutm.ru)

Кирилюк Валентин Анатольевич (Россия, Москва) – студент, Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) (Россия, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 73, kiriliuk090202@mail.ru)

Kirilyuk V.A.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

FOR THE CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS

Abstract. This article presents a study on the possibilities of automating a greenhouse for the cultivation of agricultural crops using neural networks. The paper discusses the relevance of automation in agriculture and the potential of artificial intelligence, while providing examples of implementation.

Key words: greenhouse automation, agricultural crops, artificial intelligence, optimization, neural networks.

Information about the author

Petrosyan Lyusine Eduardovna (Russia, Moscow) – assistant professor, Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack University) (Russia, 109004, Moscow, Zemlyanoi Val Street, 73, l.petrosyan@mgutm.ru)

Valentin Anatolyevich Kirilyuk (Russia, Moscow) – student, Moscow State University of Technology and Management named after K.G. Razumovsky (First Cossack University) (Russia, 109004, Moscow, Zemlyanoi Val Street, 73, kiriliuk090202@mail.ru)

References

1. Patan K., Artificial Neural Networks for the Modelling and Fault Diagnosis of Technical Processes, 2018, c. 145-158.

2. M. O. Ojo, A. Zahid, Deep Learning in Controlled Environment Agriculture: A Review of Recent Advancements, Challenges and Prospects, 2022, c. 5-7.

3. Khan H. R., Gillani Z., Jamal M. H., Athar A., Chaudhry M. T., Chao H., He Y., Chen M., Early Identification of Crop Type for Smallholder Farming Systems Using Deep Learning on Time-Series Sentinel-2 Imagery, 2023, c. 8-9.

4. Zhang Q., Liu Y., Gong C., Chen Y., Yu H., Applications of Deep Learning for Dense Scenes Analysis in Agriculture: A Review, 2020, c. 3-5.

5. "Smart" greenhouse will increase productivity and save energy costs, 2023, URL: https://www.pnzgu.ru/news/2023/05/10/11180019 (date accessed 15.06.2023).

6. Scientists have increased the yield of an automated greenhouse using a neural network, 2022, URL: https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/uchenye-leti-povysili-urozhajnost-avtomatizirovannoj-teplicy-s-pomoshhyu-nejroseti (date accessed 15.06.2023).