ЗАЯВКА

на участие в VII Международной научной

интернет-конференции «Проблемы и перспективы

развития научно-технологического пространства»

(г. Вологда, ФГБУН ВолНЦ РАН, 21-23 июня 2023 г.)

| Фамилия, имя, отчество (на русском языке) | Али Е., |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (на английском языке) | Ali E., |
| Название статьи (на русском языке) | Методы упрочнения медицинских инструментов |
| Название статьи (на английском языке) | Methods of hardening of medical instruments |
| Аннотация (на русском языке) | Одной из важнейших проблем в сфере изготовления медицинских хирургических инструментов является повышение износостойкости готовых изделий. Для решения этой проблемы применяется технологическая разработка, заключающееся в упрочнении поверхностного слоя изделия путем изменения его структуры. |
| Аннотация (на английском языке) | One of the most important problems in the field of manufacturing medical surgical instruments is to increase the wear resistance of finished products. To solve this problem, a technological development is used, which consists in strengthening the surface layer of the product by changing its structure.. |
| Название гранта либо программы, при поддержке которой написана авторская статья (при наличии) | - |
| Ключевые слова (на русском языке) | упрочнение, медицинкие изделия, хирургический инструмент, лазер, металлы. |
| Ключевые слова (на английском языке) | hardening, medical products, surgical instrument, laser, metals |
| Название секции | Секция 2. Инфраструктурное обеспечение научно-технологического развития территорий и проблемы организации инновационной деятельности в реальном секторе экономики |
| Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ» |
| Должность | Инженер |
| Ученая степень | - |
| Адрес | 420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 68, edres2015ali@gmail.com |
| Телефон | 89877041153 |

ЗАЯВКА

на участие в VII Международной научной

интернет-конференции «Проблемы и перспективы

развития научно-технологического пространства»

(г. Вологда, ФГБУН ВолНЦ РАН, 21-23 июня 2023 г.)

| Фамилия, имя, отчество (на русском языке) | Репина Елизавета Михайловна |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (на английском языке) | Repina Elizaveta Mikhailovna |
| Название статьи (на русском языке) | Методы упрочнения медицинских инструментов |
| Название статьи (на английском языке) | Methods of hardening of medical instruments |
| Аннотация (на русском языке) | Одной из важнейших проблем в сфере изготовления медицинских хирургических инструментов является повышение износостойкости готовых изделий. Для решения этой проблемы применяется технологическая разработка, заключающееся в упрочнении поверхностного слоя изделия путем изменения его структуры. |
| Аннотация (на английском языке) | One of the most important problems in the field of manufacturing medical surgical instruments is to increase the wear resistance products. To solve this problem, a technological development is used, which consists in strengthening the surface layer of the product by changing its structure. |
| Название гранта либо программы, при поддержке которой написана авторская статья (при наличии) | - |
| Ключевые слова (на русском языке) | упрочнение, медицинкие изделия, хирургический инструмент, лазер, металлы. |
| Ключевые слова (на английском языке) | hardening, medical products, surgical instrument, laser, metals |
| Название секции | Секция 2. Инфраструктурное обеспечение научно-технологического развития территорий и проблемы организации инновационной деятельности в реальном секторе экономики |
| Наименование организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ» |
| Должность | Инженер |
| Ученая степень | - |
| Адрес | 420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 68, edres2015ali@gmail.com |
| Телефон | 89877041153 |

УДК:615.472.3

Али Е., Репина Е.М, Лутова Д.А.

МЕТОДЫ УПРОЧНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Аннотация: Одной из важнейших проблем в сфере изготовления медицинских хирургических инструментов является повышение износостойкости готовых изделий. Для решения этой проблемы применяется технологическая разработка, заключающееся в упрочнении поверхностного слоя изделия путем изменения его структуры.

Ключевые слова: упрочнение, медицинкие изделия, хирургический инструмент, лазер, металлы.

Медицинские металлические инструменты в процессе использования подвергаются воздействию активных веществ, содержащихся в живых организмах, таких как жиры, органические кислоты, соли (в частности хлориды), которые способствуют коррозии. Кроме того, во время санитарной обработки эти инструменты контактируют с различными средами, используемыми для очистки, стерилизации и дезинфекции, большинство из которых также агрессивно воздействуют на металлы, из которых инструменты изготовлены. В результате воздействия этих активных сред, санитарной обработки и воздействия органических сред, совместно с механическими напряжениями, могут возникать участки коррозии, изменяться твёрдость и упругость металла, что приводит к быстрому износу инструментов и их разрушению [1]. Поэтому важно, чтобы медицинские металлические инструменты были устойчивы к коррозии, способны выдерживать воздействие температуры и влажности воздуха во время использования, транспортировки и хранения, а также устойчивы к процедурам дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Поэтому важно иметь хорошее понимание свойств материалов, используемых для изготовления инструментов, а также знать методы стерилизации, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию этих инструментов.

Существует несколько способов защиты медицинских изделий от коррозии. Один из наиболее распространенных методов - это применение защитных покрытий на металлических и неметаллических поверхностях, а также создание покрытий через химическую и электрохимическую обработку металла. В зависимости от метода нанесения, покрытия могут быть электрическими (гальваническими), химическими, горячими, диффузионными и другими. В медицинской индустрии широко используются гальванические и химические покрытия. Гальванические покрытия играют роль в защите от коррозии, изолируя металл от внешней среды и предотвращая действие микроэлементов на его поверхности. Покрытия бывают защитными, защитно-декоративными и специальными. Например, санитарные ножницы и части зубоврачебных наконечников имеют защитно-декоративные покрытия из никельхрома. Они обладают декоративным внешним видом, блеском и цветом. Защитные свойства покрытий обеспечиваются их толщиной и слоистостью. Специальные покрытия придают особые свойства поверхностям деталей. Например, для повышения износостойкости наносят слой молочного или твердого хрома, комбинированные хромовые покрытия, твердый никель и его сплавы, а также химический никель. Гальваническое никелирование используется для нанесения слоя алмазных частиц, которые применяются при производстве иглодержателей с алмазированием губок и стоматологических головок.

При выборе покрытий для медицинских инструментов очень важно, чтобы они были нетоксичными для человеческого организма и не вызывали оксидации металлов при контакте с кровью или тканями в любых ситуациях использования инструментов. Поскольку все медицинские инструменты проходят санитарную обработку в процессе эксплуатации, другим важным требованием при выборе типа покрытия является его высокая коррозионная стойкость в различных медицинских средах, используемых для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов.

С целью улучшения качества, надежности и экономичности медицинской техники и одновременного сокращения использования материалов разрабатываются эффективные методы для повышения прочностных характеристик, коррозионной стойкости, а также теплостойкости и холодостойкости сплавов.

Долговечность материалов можно повысить путём увеличения прочности:

- повышением плотности легированной стали (под влиянием углерода);

- термической обработкой ;

- химико-термической обработкой.

Состояние поверхностных слоев играет важную роль в функционировании деталей инструментов, поскольку износостойкость и устойчивость к коррозии полностью зависят от состояния поверхности. Применение износостойких покрытий направлено на решение проблемы сокращения использования вольфрама в инструментальных сталях, а также на повышение работоспособности деталей из конструкционных сталей [2].

Создание высокотеплостойких и термостойких сплавов для новых технологий неразрывно связано с разработкой надежных защитных покрытий. Поверхностное легирование позволяет экономить дефицитные металлы, так как требуется меньшее их количество по сравнению с объемным легированием сплавов для достижения нужных специфических свойств, а ионная имплантация снижает точечную коррозию.

Одной из широко используемых технологий на машиностроительных предприятиях является лазерное упрочнение деталей [3]. Это позволяет значительно повысить твердость поверхностных слоев, улучшить износостойкость и устойчивость к коррозии. В отличие от известных методов термической обработки для объемного упрочнения материала, лазерное упрочнение имеет следующие особенности. Это поверхностный процесс, который характеризуется большой локализацией, что позволяет избежать искажений формы детали [4]. Локальность позволяет применить поверхностное упрочнение только на необходимых участках детали. Лазерное упрочнение наиболее широко применяется для повышения стойкости режущих инструментов и штампов.

Процесс лазерной закалки включает нагрев поверхности обрабатываемой детали высокотемпературным лазером, а затем быстрое охлаждение. Лазерное остеклование происходит путем быстрого плавления тонкого поверхностного слоя, а затем его быстрого охлаждения за счет теплопроводности металла. При правильной настройке лазерной обработки не происходит значительного изменения шероховатости поверхности. Этот процесс позволяет увеличить стойкость металлорежущих инструментов в 1,5-5 раз, в зависимости от типа инструмента, используемого материала и условий эксплуатации.

Таким образом существует огромное количество методов для упрочнения медицинских инструментов, одним из которых является лазерная обработка. Данная методика эффективна и имеет ряд особенностей, поскольку лазер позволяет увеличить твердость изделия, а также исключает появление коррозии, что является необходимым свойством медицинского хирургического инструмента режущего типа, такого как скальпель, долото и др.

Список литературы

- Fernando B. Mainier, Marcela M. C. Lopes, Sérgio S. M. Tavares, Juan M. Pardal. Corrosion in surgical instruments, October. 2013.

- Материаловедение: Учебник для высших техни М 34 ческих учебных заведений. Б. Н. Арзамасов, И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов и др.; Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова.—2-е изд., испр. и доп.— М.: Машиностроение, 1986.— 384 с

- P. Dinesh Babu , K.R. Balasubramanian. Laser surface hardening.  · July 2011.-151с

- Niroj Maharjan. Hardening Efficiency and Microstructural Changes during Laser Surface Hardening of 50CrMo4 Steel 13 декабря 2021 г.

Информация об авторе

Али Едрес (Россия, г. Казань) – инженер, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») (420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 68, edres2015ali@gmail.com)

Репина Елизавета Михайловна (Россия, г. Казань) – инженер, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») (420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 68, lizzka-00@mail.ru)

Ali E., Repina E.M.,Lutova D.A.

METHODS OF HARDENING OF MEDICAL INSTRUMENTS

Abstract. One of the most important problems in the field of manufacturing medical surgical instruments is to increase the wear resistance of finished products. To solve this problem, a technological development is used, which consists in strengthening the surface layer of the product by changing its structure.

Keywords: hardening, medical products, surgical instrument, laser, metals.

Information about the author

Ali Edres (Kazan, Russia) – Engineer, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan National Research Technological University" (KNITU) (420015, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan, Karl Marx str., 68, edres2015ali@gmail.com)

Repina Elizaveta Mikhailovna (Russia, Kazan) – engineer, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan National Research Technological University" (KNITU) (68 Karl Marx str., Kazan, 420015, Russian Federation, Republic of Tatarstan, lizzka-00@mail.ru )

References

1. Fernando B. Mainier, Marcela M. C. Lopes, Sérgio S. M. Tavares, Juan M. Pardal. Corrosion in surgical instruments, October. 2013.

2. Materials Science: Textbook for higher technical educational institutions. B. N. Arzamasov, I. I. Sidorin, G. F. Kosolapov, etc.; Under the general editorship of B. N. Arzamasov.—2nd ed., ispr. and add.— M.: Mechanical Engineering, 1986.— 384 p

. 3. P. Dinesh Babu, K.R. Balasubramanian. Laser surface hardening. · July 2011.-151c

4. Niroj Maharjan. Hardening Efficiency and Microstructural Changes during Laser Surface Hardening of 50CrMo4 Steel December 13, 2021